Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.32.13: Проводниковая продукция для АО "Инфраструктурные Проекты"

Лот №1203-РЕМ ПРОД-2026-ИП

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

1. Общие сведения	3

2. Требования к продукции	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	18

4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	18

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| УПД | Универсальный передаточный документ |
| --- | --- |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.32.13: Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ.

Цель использования закупаемой продукции

Выполнение графика ремонтной программы 2026 года по замене отдефектованных кабельных связей и проводов в схемах коммутации средств измерительной техники и управления запорно-регулирующей аппаратуры энергоблоков №№ 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13 и общестанционное оборудование. Достижение надежной, безаварийной работы систем контроля и управления.

  - Иные требования и сведения общего характера

    - Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям государственных стандартов (технических регламентов), технических условий и других нормативно-технических документов, предъявляемых к данному виду продукции.

    - Маркировка, упаковка должны соответствовать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий, устанавливающих обязательные требования к маркировке, и упаковке данного вида продукции. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении.

    - В случае получения продукции в дефектной упаковке Покупатель имеет право не принимать такую продукцию.

    - Приемка продукции осуществляется на основании отгрузочных документов Поставщика. Покупатель обязан принять продукцию путем её проверки на соответствие сопроводительным документам, в момент передачи продукции. При обнаружении несоответствия продукции сопроводительным документам, а также в случае несоблюдения Поставщиком условия о количестве/качестве продукции, сторонами составляется Акт рекламации.

    - Поставщик вправе предложить эквивалент к заявленной в настоящем Техническом требовании продукции по позиционно, с указанием марки, модели и технических показателей предлагаемого эквивалента.

    - Технические характеристики предлагаемых эквивалентов не должны быть ниже, чем у указанных Покупателем в настоящих Технических требованиях.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование поставляемой продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод ПВЛТТ-1 сечение 2,5мм2 | м | 30,0000 |
| 2 | Провод ПВЛТТ-1 сечение 1,5мм2 | м | 20,0000 |
| 3 | Кабель SIHF 2*1,5 | м | 610,0000 |
| 4 | Кабель SIHF 4*1,5 | м | 340,0000 |
| 5 | Кабель SIHF 7*1,5 | м | 420,0000 |
| 6 | Провод МГШВ 1х0.25 | м | 400,0000 |
| 7 | Провод МГШВ 1х0.75 | км | 1,6000 |
| 8 | Провод МГШВ 0,5 | м | 750,0000 |
| 9 | Провод МГШВ 1,5 | км | 0,9500 |
| 10 | Провод МГШВ 1х0.35 | м | 500,0000 |
| 11 | Провод МГШВ 2,5 | км | 0,9500 |
| 12 | Провод ПВ-3 1*1,5 | км | 0,5000 |
| 13 | Провод ПВ-3 1*2,5 | км | 0,5000 |
| 14 | Провод ПВ-3 1х0.5 | м | 400,0000 |
| 15 | Провод ПВ-3 1х0.75 | м | 400,0000 |
| 16 | Провод ПВ-3 1х1 | м | 400,0000 |
| 17 | Провод ПТВ-М 1х2,5+1х1 | м | 500,0000 |
| 18 | Провод ПТВ-ХК 2*1,2 | м | 120,0000 |
| 19 | Провод ПТВ-ХК 2*2,5 | м | 850,0000 |
| 20 | Провод ПТГВВ-М 1х1+1х2,5 | м | 500,0000 |
| 21 | Провод ПТГВВ-ХК 2*2,5 | м | 400,0000 |
| 22 | Провод ПТЛ-250-0,35 | м | 400,0000 |
| 23 | Провод ПТН-ХА 2*1,2 | км | 0,7500 |
| 24 | Провод ПТН-ХК 2*1,2 | км | 0,4500 |
| 25 | Провод ПТП-М 1х1+1х2,5 | м | 300,0000 |
| 26 | Провод ПТП-ХА 2*2,5 компенсационный | км | 0,2000 |
| 27 | Провод ПТП-ХК 2*2,5 компенсационный | км | 0,8000 |
| 28 | Провод СФКЭ-ХК-2*1,00 (ОЖ) | км | 0,2000 |
| 29 | Кабель SIHF-12х2,5 | м | 910,0000 |
| 30 | Провод ПВ-3 1*4 | м | 50,0000 |
| 31 | Провод ПВ-3 1*6 | м | 50,0000 |
| 32 | Провод ПВ-3 1*8 | м | 50,0000 |
| 33 | Провод ПВС 2*2,5 | м | 500,0000 |
| 34 | Провод ПВС 2*1,5 | м | 350,0000 |
| 35 | Провод ПВ 3х2,5 | м | 75,0000 |
| 36 | Провод ПВ 3х4 | м | 40,0000 |
| 37 | Провод ПВ 3х6 | м | 40,0000 |
| 38 | Провод ПВС 4*0,75 Б | км | 0,1000 |
| 39 | Провод ПВС нг(А)-LS 4*1,5 | м | 7,0000 |
| 40 | Кабель витая пара внутренняя | м | 1 220,0000 |
| 41 | Провод ППСВЛнт(А) 1,5мм 250В | м | 50,0000 |
| 42 | Провод АППВ 2*2,5 | м | 500,0000 |
| 43 | Провод ПВС 2*2,5 | м | 250,0000 |
| 44 | Провод ПВС 3*2,5 | м | 450,0000 |
| 45 | Провод ППВ 3*1,5 | м | 120,0000 |
| 46 | Провод РКГМ 1*2,5 | м | 4 000,0000 |
| 47 | Провод РКГМ 1*6 | м | 200,0000 |
| 48 | Провод ШВВП 2*0,75 | м | 250,0000 |
| 49 | Провод ПВС 4х0,75 с усиленной изоляцией | м | 200,0000 |
| 50 | Термопарный (компенсационный) провод ПТГВ ха 2х2 | пог.м | 200,0000 |
| 51 | Кабель витая пара внешний | м | 305,0000 |
| 52 | Оптический кабель для внешней прокладки | м | 1 000,0000 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | П.1-52 Таблицы 1 Перечень и объём закупаемой продукции | С даты заключения договора | В течение 60 кал. дней с даты заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика |  |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1): Провод ПВЛТТ-1 сечение 2,5мм2 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Характеристики |  |  | Токопроводящая жила - медная многопроволочная; Изоляция - ПВХ пластикат. Оплетка - хлопчатобумажная пряжа. теплостойкий с утоненной изоляцией сечение -2,5мм2 ТУ16-705.347-84 |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1): Провод ПВЛТТ-1 сечение 1,5мм2 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Характеристики |  |  | Токопроводящая жила - медная многопроволочная; Изоляция - ПВХ пластикат. Оплетка - хлопчатобумажная пряжа. теплостойкий с утоненной изоляцией сечение -1,5мм2 ТУ16-705.347-84 |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Наименование продукции (позиция №3 Таблицы 1): Кабель SIHF 2*1,5 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Характеристики |  |  | Количество жил кабеля 2 многопроволочных Сечение жилы 1,5 мм2 Токоведущая жила медь Материал оболочки кабеля Кремнеорганическая резина Материал изоляции токоведущей жилы Кремнеорганическая резина |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.4. | Наименование продукции (позиция №4 Таблицы 1): Кабель SIHF 4*1,5 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Характеристики |  |  | Количество жил кабеля 4 многопроволочных Сечение жилы 1,5 мм2 Токоведущая жила медь Материал оболочки кабеля Кремнеорганическая резина Материал изоляции токоведущей жилы Кремнеорганическая резина |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.5. | Наименование продукции (позиция №5 Таблицы 1): Кабель SIHF 7*1,5 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.5.1 | Характеристики |  |  | Количество жил кабеля 7 многопроволочных Сечение жилы 1,5 мм2 Токоведущая жила медь Материал оболочки кабеля Кремнеорганическая резина Материал изоляции токоведущей жилы Кремнеорганическая резина |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.6. | Наименование продукции (позиция №6 Таблицы 1): Провод МГШВ 1х0.25 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.6.1 | Характеристики |  |  | Количество жил 1 Сечение 0,25 мм2 Токоведущая жила медь Материал оболочки винил Материал изоляции токоведущей жилы полиэфирная нить |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.7. | Наименование продукции (позиция №7 Таблицы 1): Провод МГШВ 1х0.75 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.7.1 | Характеристики |  |  | Количество жил 1 Сечение 0,75 мм2 Токоведущая жила медь Материал оболочки винил Материал изоляции токоведущей жилы полиэфирная нить |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.8. | Наименование продукции (позиция №8 Таблицы 1): Провод МГШВ 0,5 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.8.1 | Характеристики |  |  | Количество жил 1 Сечение 0,5 мм2 Токоведущая жила медь Материал оболочки винил Материал изоляции токоведущей жилы полиэфирная нить |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.9. | Наименование продукции (позиция №9 Таблицы 1): Провод МГШВ 1,5 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.9.1 | Характеристики |  |  | Количество жил 1 Сечение 1,5 мм2 Токоведущая жила медь Материал оболочки винил Материал изоляции токоведущей жилы полиэфирная нить |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.10 | Наименование продукции (позиция №10 Таблица 1): Провод МГШВ 1х0.35 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.10.1 | Характеристики |  | Количество жил 1 Сечение 0,35 мм2 Токоведущая жила медь Материал оболочки винил Материал изоляции токоведущей жилы полиэфирная нить |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.11 | Наименование продукции (позиция №11 Таблицы 1): Провод МГШВ 2,5 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.11.1 | Характеристики |  |  |  |  | Количество жил 1 Сечение 2,5 мм2 Токоведущая жила медь Материал оболочки винил Материал изоляции токоведущей жилы полиэфирная нить |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.12 | Наименование продукции (позиция №12 Таблицы 1): Провод ПВ-3 1*1,5 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.12.1 | Характеристики |  |  |  |  | Номинальное напряжение 0,45 кВ Количество жил 1 Материал оболочки винил Сечение 1,5 мм2 Жила медь, повышенной гибкости Изоляция поливинилхлорид Поставка одним куском Толеранс +5% |  | Указание характеристик |  |  |
| ГОСТ-6323-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Наименование продукции (позиция №13 Таблицы 1): Провод ПВ-3 1*2,5 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.13.1 | Характеристики |  |  |  |  | Количество жил 1 Сечение 2,5 мм2 Токоведущая жила медь Материал оболочки винил |  | Указание характеристик |  |  |
| ГОСТ-6323-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Наименование продукции (позиция №14 Таблицы 1): Провод ПВ-3 1х0.5 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.14.1 | Характеристики |  |  |  |  | Количество жил 1 Сечение 0,5 мм2 Токоведущая жила медь Материал оболочки винил |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.15 | Наименование продукции (позиция №15 Таблицы 1): Провод ПВ-3 1х0.75 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.15.1 | Характеристики |  |  |  |  | Количество жил 1 Сечение 0,75 мм2 Токоведущая жила медь Материал оболочки винил |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.16 | Наименование продукции (позиция №16 Таблицы 1): Провод ПВ-3 1х1 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.16.1 | Характеристики |  |  |  |  | Количество жил 1 Сечение 1 мм2 Токоведущая жила медь Материал оболочки винил |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.17 | Наименование продукции (позиция №17 Таблицы 1): Провод ПТВ-М 1х2,5+1х1 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.17.1 | Характеристики |  |  |  |  | Количество жил 2 Сечение 1х2,5 мм2+1х1 мм2 Токоведущая жила 1 жила медь, 1 жила константан Материал оболочки винил |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.18 | Наименование продукции (позиция №18 Таблицы 1): Провод ПТВ-ХК 2*1,2 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.18.1 | Характеристики |  |  |  |  | Количество жил 2 Сечение 1,2 мм2 Токоведущая жила 1 жила-хромель, 1 жила- копель Материал оболочки винил |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.19 | Наименование продукции (позиция №19 Таблицы 1): Провод ПТВ-ХК 2*2,5 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.19.1 | Характеристики |  |  |  |  | Количество жил 2 Сечение 2,5 мм2 Токоведущая жила 1 жила хромель, 1 жила копель Материал оболочки винил |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.20 | Наименование продукции (позиция №20 Таблицы 1): Провод ПТГВВ-М 1х1+1х2,5 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.20.1 | Характеристики |  |  |  |  | Количество жил 2 Сечение 1х1мм2+1х2,5мм2 Токоведущая жила 1 жила –медь, 1 жила-сплав константана Материал оболочки винил Материал изоляции токоведущей жилы винил |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.21 | Наименование продукции (позиция №21 Таблицы 1): Провод ПТГВВ-ХК 2*2,5 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.21.1 | Характеристики |  |  |  |  | Количество жил 2 Сечение 2,5мм2 Токоведущая жила 1 жила-хромель, 1 жила - копель Материал оболочки винил Материал изоляции токоведущей жилы винил |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.22 | Наименование продукции (позиция №22 Таблицы 1): Провод ПТЛ-250-0,35 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.22.1 | Характеристики |  |  |  |  | Количество жил 1 Сечение 0,35 мм2 Токоведущая жила медь Материал оболочки Стеклонить пропитанная кремнийорганическим лаком Материал изоляции токоведущей жилы Фторопластовая пленка, второй слой стеклонить |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.23 | Наименование продукции (позиция №23 Таблицы 1): Провод ПТН-ХА 2*1,2 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.23.1 | Характеристики |  |  |  | Количество жил 2 Сечение 1,2 мм2 Токоведущая жила 1 жила-хромель, 1 жила- алюмель Материал оболочки Стеклонить пропитана жаростойким составом Материал изоляции токоведущей жилы Стеклонить пропитана жаростойким составом |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.24 | Наименование продукции (позиция №24 Таблицы 1): Провод ПТН-ХК 2*1,2 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.24.1 | Характеристики | Количество жил 2 Сечение 1,2 мм2 Токоведущая жила 1 жила –хромель, 1 жила-копель Материал оболочки Стеклонить пропитана жаростойким составом Материал изоляции токоведущей жилы Стеклонить пропитана жаростойким составом |  |  |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.25 | Наименование продукции (позиция №25 Таблицы 1): Провод ПТП-М 1х1+1х2,5 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.25.1 | Характеристики |  |  |  |  | Количество жил 2 Сечение 1х1мм2+1х2,5мм2 Токоведущая жила 1 жила-медь, 1 жила- константан Материал оболочки Полиэтилентерефталатная пленка Материал изоляции токоведущей жилы Полиэфирные нити пропитанные клеем БФ |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.26 | Наименование продукции (позиция №26 Таблицы 1): Провод ПТП-ХА 2*2,5 компенсационный |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.26.1 | Характеристики |  |  |  |  | Количество жил 2 Сечение 2,5мм2 Токоведущая жила 1 жила-хромель, 1 жила- алюмель Материал оболочки винил Материал изоляции токоведущей жилы Полиэтилентерефталатная пленка и в оплетке из полиэфирных нитей. |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.27 | Наименование продукции (позиция №27 Таблицы 1): Провод ПТП-ХК 2*2,5 компенсационный |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.27.1 | Характеристики |  |  |  |  | Количество жил 2 Сечение 2,5 мм2 Токоведущая жила 1 жила-хромель, 1 жила- копель Материал оболочки Полиэтилентерефталатная пленка Материал изоляции токоведущей жилы Полиэфирные нити пропитанные клеем БФ |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.28 | Наименование продукции (позиция №28 Таблицы 1): Провод СФКЭ-ХК-2*1,00 (ОЖ) |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.28.1 | Характеристики |  |  |  |  | Количество жил 2 Сечение 1 мм2 Токоведущая жила 1 жила – хромель, 1 жила - копель Материал оболочки Стеклонить , луженная медь Материал изоляции токоведущей жилы 1-стеклонить, 2- фторопласт, 3- стеклонить |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.29 | Наименование продукции (позиция №29 Таблицы 1): Кабель SIHF-12х2,5 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.29.1 | Характеристики |  |  |  |  |  | Номинальное напряжение 1кВ Номинальная частота 50 Гц Количество жил 12 Сечение 2,5 мм2 Жила луженые медные проводники многопроволочные Изоляция изоляция жил из силиконовой резины, идентификация жил - цветовая маркировка или черный цвет изоляции жил с периодически нанесенными на них белыми цифрами маркировки, послойный навив жил, жила, предназначенная для заземления, желто-зеленой расцветки, внешняя оболочка кабеля из силиконовой резины. Поставка одним куском Толеранс +5% | Указание характеристик |  |  |
| 1.30 | Наименование продукции (позиция №30 Таблицы 1): Провод ПВ-3 1*4 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.30.1 | Характеристики |  |  |  |  |  | Номинальное напряжение 0,45 кВ Количество жил 1 Сечение 4 мм2 Жила медь, повышенной гибкости Изоляция поливинилхлорид Поставка одним куском Толеранс +5% | Указание характеристик |  |  |
| ГОСТ-6323-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | Наименование продукции (позиция №31 Таблицы 1): Провод ПВ-3 1*6 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.31.1 | Характеристики |  |  |  |  |  | Номинальное напряжение 0,45 кВ Количество жил 1 Сечение 6 мм2 Жила медь, повышенной гибкости Изоляция поливинилхлорид Поставка одним куском Толеранс +5% | Указание характеристик |  |  |
| ГОСТ-6323-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | Наименование продукции (позиция №32 Таблицы 1): Провод ПВ-3 1*8 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.32.1 | Характеристики |  |  |  |  |  | Номинальное напряжение 0,45 кВ Количество жил 1 Сечение 8 мм2 Жила медь, повышенной гибкости Изоляция поливинилхлорид Поставка одним куском Толеранс +5% | Указание характеристик |  |  |
| ГОСТ-6323-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | Наименование продукции (позиция №33 Таблицы 1) Провод ПВС 2*2,5 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.33.1 | Характеристики |  |  |  |  |  | Провод ПВС Сечение: 2х2.5мм² Материал проводников: медь Количество жил - 2 Структура жилы: МП (многожильный провод) Изоляция ПВХ Длина: 50 м Номинальное напряжение, В 380 Номинальная частота, Гц 50 | Указание характеристик |  |  |
| ГОСТ 7399-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | Наименование продукции (позиция №34 Таблицы 1) Провод ПВС 2*1,5 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.34.1 | Характеристики |  |  |  |  |  | Провод ПВС Сечение: 2х1.5мм² Материал проводников: медь Количество жил - 2 Структура жилы: МП (многожильный провод) Изоляция ПВХ Длина: 50 м Номинальное переменное напряжение: 380 В частотой 50 Гц Номинальная токовая нагрузка: не более 16 А | Указание характеристик |  |  |
| ГОСТ 7399-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 | Наименование продукции (позиция №35 Таблицы 1): Провод ПВ 3х2,5 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.35.1 | Характеристики |  |  |  |  |  | Количество жил: 3 Сечение жилы: 2.5 кв.мм Токовая нагрузка на одну жилу: 20А Эл. Сопротивление жилы: 7.98 Ом/км Мощность в 1 фазной сети: (U=220В) 4.4 кВт Изоляция ПВХ | Указание характеристик |  |  |
| ГОСТ 6323-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.36 | Наименование продукции (позиция №36 Таблицы 1): Провод ПВ 3х4 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.36.1 | Характеристики |  |  |  |  |  | Количество жил: 3 Сечение жилы: 4 кв.мм Токовая нагрузка на одну жилу: 41А Эл. Сопротивление жилы: 4.89 Ом/км Мощность в 1 фазной сети: (U=220В) 9 кВт Изоляция ПВХ | Указание характеристик |  |  |
| ГОСТ 6323-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.37 | Наименование продукции (позиция №37 Таблицы 1): Провод ПВ 3х6 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.37.1 | Характеристики |  |  |  |  |  | Количество жил: 3 Сечение жилы: 6 кв.мм Токовая нагрузка на одну жилу: 50А Эл. Сопротивление жилы: 3.11 Ом/км Мощность в 1 фазной сети: (U=220В) 11 кВт | Указание характеристик |  |  |
| ГОСТ 6323-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.38 | Наименование продукции (позиция №38 Таблицы 1): Провод ПВС 4*0,75 Б |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.38.1 | Характеристики |  |  |  |  |  | Число токоведущих жил – 4 шт. Сечения жил – 0,75 мм2 Материал токопроводящих жил -медь Класс гибкости жил - 5 класс Внешняя оболочка -ПВХ Изоляция жил - ПВХ Цвет - чёрный | Указание характеристик |  |  |
| ГОСТ 7399-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.39 | Наименование продукции (позиция №39 Таблицы 1): Провод ПВС нг(А)-LS 4*1,5 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.39.1 | Характеристики |  |  |  |  |  | Номинальное переменное напряжение 380 В частотой 50 Гц Строительная длина не менее 50 м Маломеры в партии не более 10% кусками от 5 м Минимальный радиус изгиба 40...75 мм Диапазон рабочих температур −25...+40 °C Номинальное переменное напряжение 380 В частотой 50 Гц | Указание характеристик |  |  |
| 1.40 | Наименование продукции (позиция №40 Таблицы 1): Кабель витая пара внутренний |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.40.1 | Характеристики |  |  |  |  |  | Кабель витая пара 4*2*0,51 UTP САТ 5е out/Cu внутренний медь | Указание характеристик |  |  |
| 1.41 | Наименование продукции (позиция №41 Таблицы 1): Провод ППСВЛнт(А) 1,5мм 250В |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.41.1 | Характеристики |  |  |  |  |  | ТУ 3559-424-00217053-2011 изолированный / негорючий / лакированный / гибкий Сечение, мм2-1,5 | Указание характеристик |  |  |
| ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.42 | Наименование продукции (позиция №42 Таблицы 1): Провод АППВ 2*2,5 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.42.1 | Характеристики |  |  |  |  |  | Номинальное напряжение 0,45 кВ Количество жил 2 Сечение 2,5 мм2 Жила Аллюминий, однопроволочная Изоляция поливинилхлоридная изоляция, плоский с разделительным основанием Поставка одним куском Толеранс +5% | Указание характеристик |  |  |
| ГОСТ-6323-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.43 | Наименование продукции (позиция №43 Таблицы 1): Провод ПВС 2*2.5 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.43.1 | Характеристики |  |  |  |  |  | Номинальное напряжение 0,66 кВ Количество жил 2 Сечение 2.5 мм2 Жила медь, гибкая, скрученная Изоляция поливинилхлоридная изоляция в поливинилхлоридной оболочке Поставка одним куском Толеранс +5% | Указание характеристик |  |  |
| ГОСТ-7399-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.44 | Наименование продукции (позиция №44 Таблицы 1): Провод ПВС 3*2,5 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.44.1 | Характеристики |  |  |  |  |  | Номинальное напряжение 0,66 кВ Количество жил 3 Сечение 2,5 мм2 Жила медь, гибкая, скрученная Изоляция поливинилхлоридная изоляция в поливинилхлоридной оболочке Поставка одним куском Толеранс +5% | Указание характеристик |  |  |
| ГОСТ-7399-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.45 | Наименование продукции (позиция №45 Таблицы 1): Провод ППВ 3*1,5 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.45.1 | Характеристики |  |  |  |  |  | Номинальное напряжение 0,45 кВ Количество жил 3 Сечение 1,5 мм2 Жила медь, однопроволочная Изоляция поливинилхлоридная изоляция, плоский с разделительным основанием Поставка одним куском Толеранс +5% | Указание характеристик |  |  |
| ГОСТ-6323-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.46 | Наименование продукции (позиция №46 Таблицы 1): Провод РКГМ 1*2,5 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.46.1 | Характеристики |  |  |  |  |  | Номинальное напряжение 0,66 кВ Количество жил 1 Сечение 2,5 мм2 Жила медь, многопроволочная Изоляция Резиновая изоляция на кремнийорганической основе с защитной оплёткой из пропитанного стекловолокна Поставка одним куском Толеранс +5% | Указание характеристик |  |  |
| ТУ 16.К80-09-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.47 | Наименование продукции (позиция №47 Таблицы 1): Провод РКГМ 1*6 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.47.1 | Характеристики |  |  |  |  |  | Номинальное напряжение 0,66 кВ Количество жил 1 Сечение 6 мм2 Жила медь, многопроволочная Изоляция Резиновая изоляция на кремнийорганической основе с защитной оплёткой из пропитанного стекловолокна Поставка одним куском Толеранс +5% | Указание характеристик |  |  |
| ТУ 16.К80-09-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.48 | Наименование продукции (позиция №48 Таблицы 1): Провод ШВВП 2*0,75 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.48.1 | Характеристики |  |  |  |  |  | Номинальное напряжение 0,38 кВ Количество жил 2 Сечение 0,75 мм2 Жила медь, многопроволочная, параллельные жилы Изоляция поливинилхлоридная изоляция в поливинилхлоридной оболочке Поставка одним куском Толеранс +5% | Указание характеристик |  |  |
| ГОСТ-7399-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.49 | Наименование продукции (позиция №49 Таблицы 1): Провод ПВС 4х0,75 с усиленной изоляцией |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.49.1 | Характеристики |  |  |  |  |  | Тип: ПВС Max нагрузка: 3.3 кВт Номинальное напряжение: 380/660 В Материал: медь Изоляция: ПВХ-пластикат Материал оболочки: ПВХ-пластикат Цвет: белый Количество жил: 4 шт Сечение жилы кабеля: 0.75 мм² Структура жилы: МП Длина: 50 м | Указание характеристик |  |  |
| ГОСТ 7399-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Наименование продукции (позиция №50 Таблицы 1): Термопарный (компенсационный) провод ПТГВ ха 2х2 |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.50.1 | Характеристики |  |  |  |  |  | Провод термоэлектродный гибкий Изоляция из ПВХ пластиката Пара хромель — алюмель 2 жилы Сечение жилы: 2мм² | Указание характеристик |  |  |
| ТУ 16.К19.04-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.51 | Наименование продукции (позиция №52 Таблицы 1): Кабель витая пара внешний |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.51.1 | Характеристики |  |  |  |  |  | Кабель витая пара 4*2*0,51 UTP САТ 5е out/Cu внешний медь (CSP-UTP-4-CU-OUT или аналог) | Указание характеристик |  |  |
| 1.52 | Наименование продукции (позиция №53 Таблицы 1): Оптический кабель для внешней прокладки |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 1.52.1 | Характеристики |  |  |  |  |  | Оптический кабель (2 волокна) для внешней прокладки, бухта 1000м (ОКП-Д (1,0KN) 2В или аналог) | Указание характеристик |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 2.1. | Место поставки |  |  | 287230, Донецкая Народная Республика, м.о. Старобешевский, пгт. Новый Свет, ул. Станционная, д.3 |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 3.1. | Срок изготовления |  |  | Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся. Год изготовления товара – не ранее 2025. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 4.1. | Гарантийный срок |  |  | На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 5.1. | Требования к отчетной документации |  |  | Вместе с продукцией поставщик обязан предоставить оригиналы следующих документов: Счёт, УПД-1, товарно-транспортную накладную, документацию, подтверждающую качество поставляемой Продукции |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| 6.1 | Предоставление информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием | Указание в Коммерческом предложении наименование реестра и номер реестровой записи |  |
| 6.2 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) согласно Постановления Правительства РФ от 23.12.2024г. № 1875 |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием | Указание в Коммерческом предложении наименование реестра и номер реестровой записи |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 Общая цена на поставляемую продукцию остаётся фиксированной на весь срок действия договора и не подлежит изменению.

4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1.Оплата по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

4.2.В цену продукции должны быть включены все затраты, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе, все налоги, сборы и пошлины, расходы на доставку продукции до места поставки, погрузку и иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.