1. Наименования закупаемых товаров и их кол-во

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги | Ед. изм. | Количество к закупу в ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ПРОВОД ПРС-2Х0.75 7399-80 | М | 27 |
| 2 | ПРОВОД П274М ТУ16.505.221-78 | М | 9180 |
| 3 | КАБЕЛЬ КУПВ 14ЭХ0.35-250 ГОСТ 18404.3-73 | М | 363 |
| 4 | КАБЕЛЬ КУПВ 27ЭХ0.35-250 ГОСТ 18404.3-73 | М | 35,64 |
| 5 | КАБЕЛЬ КУПВ 7ЭХ0.35-250 ГОСТ 18404.3-73 | М | 363 |
| 6 | ПЛЕТЕНКА ПМЛ 10Х16 Т2 ТУ4833-002-08558606-95 | М | 3405,24 |
| 7 | ПЛЕТЕНКА ПМЛ 16Х24 Т2 ТУ4833-002-08558606-95 | М | 1355,31 |
| 8 | ПЛЕТЕНКА ПМЛ 24Х30 Т2 ТУ4833-002-08558606-95 | М | 162,9 |
| 9 | ПЛЕТЕНКА ПМЛ 3Х6 Т2 ТУ4833-002-08558606-95 | М | 7156,26 |
| 10 | ПЛЕТЕНКА ПМЛ 6Х10 Т2 ТУ4833-002-08558606-95 | М | 5158 |
| 11 | ПРОВОД БПВЛ 0,75 ТУ16-505 911-76 | М | 20076,3 |
| 12 | ПРОВОД БПВЛ 0.35 ТУ16-505.911-76 | М | 30398,4 |
| 13 | ПРОВОД БПВЛ 0.5 ТУ16-505.911-76 | М | 10997,6 |
| 14 | ПРОВОД БПВЛ 1.0 ТУ16-505.911-76 | М | 629,5 |
| 15 | ПРОВОД БПВЛ 1.5 ТУ16-505.911-76 | М | 1362,06 |
| 16 | ПРОВОД БПВЛ 10.0 ТУ16-505.911-76 | М | 75,6 |
| 17 | ПРОВОД БПВЛ 2.5 ТУ16-505.911-76 | М | 5187,24 |
| 18 | ПРОВОД БПВЛ 25.0 ТУ16-505.911-76 | М | 118,62 |
| 19 | ПРОВОД БПВЛ 4.0 ТУ16-505.911-76 | М | 1169,1 |
| 20 | ПРОВОД БПВЛ 50 ТУ16-505.911-76 | М | 9,9 |
| 21 | ПРОВОД БПВЛ 6.0 ТУ16-505.911-76 | М | 321,3 |
| 22 | ПРОВОД БПВЛЭ 0.35 ТУ16-505.911-76 | М | 3910 |
| 23 | ПРОВОД БПВЛЭ 0.5 ТУ16-505.911-76 | М | 293,4 |
| 24 | ПРОВОД БПВЛЭ 0.75 ТУ16-505.911-76 | М | 2930 |
| 25 | ПРОВОД БПВЛЭ 1.0 ТУ16-505.911-76 | М | 97,2 |
| 26 | ПРОВОД БПВЛЭ 1.5 ТУ16-505.911-76 | М | 123,8 |
| 27 | ПРОВОД БПВЛЭ 10.0 ТУ16-505.911-76 | М | 236,2 |
| 28 | ПРОВОД БПВЛЭ 16.0 ТУ16-505.911-76 | М | 17,82 |
| 29 | ПРОВОД БПВЛЭ 2.5 ТУ16-505.911-76 | М | 999,2 |
| 30 | ПРОВОД БПВЛЭ 25.0 ТУ16-505.911-76 | М | 121,7 |
| 31 | ПРОВОД БПВЛЭ 4.0 ТУ16-505.911-76 | М | 194,8 |
| 32 | ПРОВОД БПВЛЭ 50 ТУ16-505.911-76 | М | 290,52 |
| 33 | ПРОВОД БПВЛЭ 6.0 ТУ16-505.911-76 | М | 231,8 |
| 34 | ПРОВОД БПВЛЭ 95.0 ТУ16-505.911-76 | М | 706,9 |
| 35 | ПРОВОД МГШВ 0,5 ТУ16-505.437-82 | М | 7,848 |
| 36 | ПРОВОД МГШВ 0.2 ТУ16-505.437-82 | М | 11674 |
| 37 | ПРОВОД МГШВ 0.35 ТУ16-505.437-82 | М | 9185,04 |
| 38 | ПРОВОД МГШВ 0.75 ТУ16-505.437-82 | М | 767,34 |
| 39 | ПРОВОД МГШВ 1.5 ТУ16-505.437-82 | М | 554,4 |
| 40 | ПРОВОД МГШВЭ 0.2 ТУ16-505-437-82 | М | 14,04 |
| 41 | ПРОВОД ПТЛ 200 0.35 ТУ16-505.280-77 | М | 374,22 |
| 42 | ПРОВОД ПТЛ 200 0.75 ТУ16-505.280-77 | М | 888,23 |
| 43 | ПРОВОД ПТЛ 200 1.0 ТУ16-505.280-77 | М | 59,4 |
| 44 | ПРОВОД ПТЛ 200 4.0 ТУ16-505.280-77 | М | 39,6 |
| 45 | ПРОВОД ПТЛ-200 2.5 ТУ16-505.280-79 | М | 245,52 |
| 46 | ПРОВОД ПТЛЭ 200 0.75 ТУ16-505.280-77 | М | 1793 |
| 47 | ПРОВОД ПТЛЭ 200 1.0 ТУ16-505.280-77 | М | 101 |
| 48 | ПРОВОД ПТЛЭ 200 1.5 ТУ16-505.280-77 | М | 425,7 |
| 49 | ПРОВОД ПТЛЭ 200 2.5 ТУ16-505.280-77 | М | 359,1 |
| 50 | ПРОВОД ПТЛЭ 200 4.0 ТУ16-505.280-77 | М | 17,82 |
| 51 | ПРОВОД ПЩС-1 ТУ16-705.467-87 | М | 10,026 |
|  | ИТОГО | х | 134221,594 |

Основные характеристики закупаемой продукции:

Провод БПВЛ ТУ16-505.911-76 – провод с жилой из медных луженых проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи или комбинированной оплетке, состоящей из антисептированной крученой хлопчатобумажной пряжи и синтетических нитей в соотношении 1:1, лакированный.

Провод БПВЛЭ ТУ16-505.911-76 – то же, экранированный.

| № | Тип провода | Площадь сечения, мм2 | Количество проволок в жиле* диаметр одной проволоки, мм | Сопротивление постоянному току, не более, Ом/км | Толщина изоляции, мм | Максимальный внешний диаметр, мм | Масса, кг/км | Количество к закупу, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод БПВЛ 0,35 ТУ16-505.911-76 | 0,35 | 7*0,26 | 58,0 | 0,35 | 2,4 | 7,1 | 262,0 |
| 2 | Провод БПВЛ 0,75 ТУ16-505.911-76 | 0,75 | 7*0,37 | 26,8 | 0,4 | 2,9 | 11,8 | 1831,3 |
| 3 | Провод БПВЛ 1,00 ТУ16-505.911-76 | 1,00 | 19*0,26 | 20,5 | 0,45 | 3,2 | 16,5 | 84,56 |
| 4 | Провод БПВЛ 1,50 ТУ16-505.911-76 | 1,50 | 19*0,32 | 13,3 | 0,5 | 3,6 | 23,0 | 18,8 |
| 5 | Провод БПВЛ 2,50 ТУ16-505.911-76 | 2,50 | 19*0,42 | 8,0 | 0,5 | 4,1 | 35,0 | 82,1 |
| 6 | Провод БПВЛ 6,00 ТУ16-505.911-76 | 6,00 | 7*11*0,32 (11*7*0,32) | 3,3 | 0,5 | 6,2 | 73,0 | 52,6 |
| 7 | Провод БПВЛ 50,00 ТУ16-505.911-76 | 50,00 | 37*7*0,49 (19*14*0,49) | 0,4 | 0,8 | 13,6 | 515,0 | 18,0 |
| 8 | Провод БПВЛЭ 0,35 ТУ16-505.911-76 | 0,35 | 7*0,26 | 58,0 | 0,35 | 3,1 | 20,0 | 5,1 |
| 9 | Провод БПВЛЭ 0,75 ТУ16-505.911-76 | 0,75 | 7*0,37 | 26,8 | 0,4 | 3,5 | 29,0 | 270,4 |
| 10 | Провод БПВЛЭ 1,00 ТУ16-505.911-76 | 1,00 | 19*0,26 | 20,5 | 0,45 | 3,8 | 33,0 | 72,8 |
| 11 | Провод БПВЛЭ 1,50 ТУ16-505.911-76 | 1,50 | 19*0,32 | 13,3 | 0,5 | 4,4 | 61,0 | 61,0 |
| 12 | Провод БПВЛЭ 2,50 ТУ16-505.911-76 | 2,50 | 19*0,42 | 8,0 | 0,5 | 5,0 | 68,0 | 60,5 |
| 13 | Провод БПВЛЭ 4,00 ТУ16-505.911-76 | 4,00 | 7*7*0,32 | 5,0 | 0,5 | 5,8 | 86,0 | 11,2 |
| 14 | Провод БПВЛЭ 6,00 ТУ16-505.911-76 | 6,00 | 7*11*0,32 (11*7*0,32) | 3,3 | 0,5 | 7,0 | 117,0 | 56,2 |
| 15 | Провод БПВЛЭ 10,00 ТУ16-505.911-76 | 10,00 | 7*13*0,37 (13*7*0,37) | 2,0 | 0,6 | 8,6 | 198,0 | 58,4 |
| 16 | Провод БПВЛЭ 35,00 ТУ16-505.911-76 | 35,00 | 7*27*0,49 (27*7*0,49) | 0,57 | 0,8 | 13,1 | 479,0 | 67,0 |
| 17 | Провод БПВЛЭ 50,00 ТУ16-505.911-76 | 50,00 | 37*7*0,49 (19*14*0,49) | 0,4 | 0,8 | 15,0 | 634,0 | 46,3 |
| 18 | Провод БПВЛЭ 95,00 ТУ16-505.911-76 | 95,00 | 37*7*0,68 (19*14*0,68) 61*1,40 | 0,2 | 0,8 | 19,0 | 1100,0 | 115,0 |

Провод МГШВ ТУ16-505.437-82 – провод с жилой из медных луженых проволок с комбинированной волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией.

Провод МГШВЭ ТУ16-505.437-82 – то же, экранированный.

| № | Тип провода | Площадь сечения, мм2 | Количество проволок в жиле* диаметр одной проволоки, мм | Сопротивление постоянному току, не более, Ом/км | Толщина изоляции, мм | Максимальный внешний диаметр, мм | Масса, кг/км | Количество к закупу, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод МГШВ 0,35 ТУ16-505.437-82 | 0,35 | 19*0,15 | 57,1 | 0,48 | 1,9 | 5,9 | 2033,0 |
| 2 | Провод МГШВ 0,75 ТУ16-505.437-82 | 0,75 | 24*0,20 | 25,4 | 0,52 | 2,5 | 11,4 | 216,7 |
| 3 | Провод МГШВ 1,50 ТУ16-505.437-82 | 1,5 | 19*0,32 | 13,0 | 0,56 | 3,0 | 19,8 | 82,4 |
| 4 | Провод МГШВЭ 0,75 ТУ16-505.437-82 | 0,75 | 24*0,20 | 25,4 | 0,52 | 3,3 | 23,5 | 7,5 |

Провод ПЩС ТУ 16-705.467-87 – провод с отожженной жилой из медных проволок без изоляции.

| № | Тип провода | Площадь сечения, мм2 | Количество проволок в жиле* диаметр одной проволоки, мм | Сопротивление постоянному току, не более, Ом/км | Толщина изоляции, мм | Максимальный внешний диаметр, мм | Масса, кг/км | Количество к закупу, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод ПЩС 1,00 ТУ 16-705.467-87 | 1,00 | 240*0,071 | 21,0 | – | 1,8 | 8,79 | 0,66 |

Плетенка ПМЛ ТУ 4833-002-08558606-95 – «чулок» из тонких медных проволок марки ММ, луженных оловянно-cвинцовым припоем ПОС-40 и переплетенных в косичку, изготавливаемый отрезками длиной не менее 2,5 м.

| № | Тип плетенки | Наимень-ший диаметр экраниру-емых изделий, мм | Наиболь-ший диаметр экранируе-мых изделий, мм | Конструкция экранирующей плетенки |  | Плотность плетения, %, не менее | Масса плетенки, кг/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ном. диаметр проволок в пасме, мм | Число проволок в пасме и число пасм |  |  |
| 1 | Плетенка ПМЛ 2*4 ТУ 4833-002-08558606-95 | 2 | 4 | 0,12 | 5*16 | 75 | 8,1 |
| 2 | Плетенка ПМЛ 3*6 ТУ 4833-002-08558606-95 | 3 | 6 | 0,15 | 5*16 | 80 | 13,14 |
| 3 | Плетенка ПМЛ 6*10 ТУ 4833-002-08558606-95 | 6 | 10 | 0,15 | 8*24 | 80 | 30,33 |
| 4 | Плетенка ПМЛ 10*16 ТУ 4833-002-08558606-95 | 10 | 16 | 0,20 | 8*24 | 80 | 56,42 |
| 5 | Плетенка ПМЛ 16*24 ТУ 4833-002-08558606-95 | 16 | 24 | 0,30 | 8*24 | 80 | 132,48 |

Дополнительные требования:

- Продукция поставляется в рамках ГК № 1820187315141432245201104 от 29.03.2018г.

- Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатировавшимся, произведенным не ранее 2017 года;

- Ввиду особенностей производства отклонение количества продукции допускается в пределах +/- 10 (десять) %;

- Качество и надёжность продукции должны быть подтверждены Сертификатом качества, заверенным оригинальными штампами ОТК и ВП производителя.