Приложение №2 к документации о закупке

9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кабельно-проводниковой продукции.

Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:

| № п/п | Наименование товара | Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, требованиях к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам,упаковке, отгрузке товара и иные показатели,связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | Ед. изм. | Кол-во | Цена (без НДС), руб. | Стоимость (без НДС), руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод МСЭО 36-13 2,5 ТУ 16-505.083-78 | Провод МСЭО 36-13 2,5 - провод монтажный с изоляцией из спекаемой пленки, экранированный в оболочке, на номинальное напряжение 500 В и температуру 200 С0, с жилой нормальной прочности. Технические характеристики: 1.Число жил - 1 2.Номинальное сечение жил, кв. мм - 2,5 3.Число и номинальный диаметр проволок жил, мм - 19х0,42 4.Наружный диаметр проводов, мм: -Максимальный -4,30 5.Минимальный срок службы провода 20 лет. | м | 500 |  |  | Эквивалент на Товар не допустим, т.к. закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком, при условии, что в соответствии с конструкторской документацией, технической эксплуатационной документацией такие товары несовместимы с товарами, на которых используются иные товарные знаки, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования места происхождения товара или с товарами, произведенными иными производителями (п.10.3.6 (3) ЕПоЗ) |
| 2 | Провод МСЭО 36-13 3х0,12 ТУ 16-505.083-78 | Провод МСЭО 36-13 3х0,12 - провод монтажный с изоляцией из спекаемой пленки, экранированный в оболочке, на номинальное напряжение 500 В и температуру 200 С0, с жилой нормальной прочности. Технические характеристики: 1.Число жил - 3 2.Номинальное сечение жил, кв. мм - 0,12 3.Число и номинальный диаметр проволок жил, мм - 7х0,15 4.Наружный диаметр проводов, мм: -Максимальный -4,06 5.Минимальный срок службы провода 20 лет. | м | 500 |  |  | Эквивалент на Товар не допустим, т.к. закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком, при условии, что в соответствии с конструкторской документацией, технической эксплуатационной документацией такие товары несовместимы с товарами, на которых используются иные товарные знаки, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования места происхождения товара или с товарами, произведенными иными производителями (п.10.3.6 (3) ЕПоЗ) |
| 3 | Провод МСЭО 36-13 3х1,5 ТУ 16-505.083-78 | Провод МСЭО 36-13 3х1,5 - провод монтажный с изоляцией из спекаемой пленки, экранированный в оболочке, на номинальное напряжение 500 В и температуру 200 С0, с жилой нормальной прочности. Технические характеристики: 1.Число жил - 3 2.Номинальное сечение жил, кв. мм -1,5 3.Число и номинальный диаметр проволок жил, мм - 19х0,32 4.Наружный диаметр проводов, мм: -Максимальный - 6,54 5.Минимальный срок службы провода 20 лет. | м | 500 |  |  | Эквивалент на Товар не допустим, т.к. закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком, при условии, что в соответствии с конструкторской документацией, технической эксплуатационной документацией такие товары несовместимы с товарами, на которых используются иные товарные знаки, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования места происхождения товара или с товарами, произведенными иными производителями (п.10.3.6 (3) ЕПоЗ) |
| 4 | Провод МСЭО 36-13 2х1,5 ТУ 16-505.083-78 | Провод МСЭО 36-13 2х1,5 - провод монтажный с изоляцией из спекаемой пленки, экранированный в оболочке, на номинальное напряжение 500 В и температуру 200 С0, с жилой нормальной прочности. Технические характеристики: 1.Число жил - 2 2.Номинальное сечение жил, кв. мм - 1,5 3.Число и номинальный диаметр проволок жил, мм - 19х0,32 4.Наружный диаметр проводов, мм: -Максимальный -6,16 5.Минимальный срок службы провода 20 лет. | м | 500 |  |  | Эквивалент на Товар не допустим, т.к. закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком, при условии, что в соответствии с конструкторской документацией, технической эксплуатационной документацией такие товары несовместимы с товарами, на которых используются иные товарные знаки, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования места происхождения товара или с товарами, произведенными иными производителями (п.10.3.6 (3) ЕПоЗ) |
| 5 | Провод МС 36-13 1х1,50 ТУ 16-505.083-78 | Провод МС 36-13 1х1,5 - провод монтажный с изоляцией из спекаемой пленки, на номинальное напряжение 500 В и температуру 200 С0, с жилой нормальной прочности. Технические характеристики: 1.Число жил - 1 2.Номинальное сечение жил, кв. мм - 1,5 3.Число и номинальный диаметр проволок жил, мм - 19х0,32 4.Наружный диаметр проводов, мм: -Максимальный -2,48 -Минимальный - 2,10 5.Минимальный срок службы провода 20 лет. | м | 500 |  |  | Эквивалент на Товар не допустим, т.к. закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком, при условии, что в соответствии с конструкторской документацией, технической эксплуатационной документацией такие товары несовместимы с товарами, на которых используются иные товарные знаки, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования места происхождения товара или с товарами, произведенными иными производителями (п.10.3.6 (3) ЕПоЗ) |
| 6 | Провод МС 36-13 2,5 ТУ 16-505.083-78 | Провод МС 36-13 2,5 - провод монтажный с изоляцией из спекаемой пленки, на номинальное напряжение 500 В и температуру 200 С0, с жилой нормальной прочности. Технические характеристики: 1.Число жил - 1 2.Номинальное сечение жил, кв. мм - 2,5 3.Число и номинальный диаметр проволок жил, мм - 19х0,42 4.Наружный диаметр проводов, мм: -Максимальный -3,10 -Минимальный - 2,60 5.Минимальный срок службы провода 20 лет. | м | 500 |  |  | Эквивалент на Товар не допустим, т.к. закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком, при условии, что в соответствии с конструкторской документацией, технической эксплуатационной документацией такие товары несовместимы с товарами, на которых используются иные товарные знаки, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования места происхождения товара или с товарами, произведенными иными производителями (п.10.3.6 (3) ЕПоЗ) |
| ИТОГО (без НДС), руб.: |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18%, руб.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с НДС, руб.: |  |  |  |  |  |  |  |

Срок службы Товара определяется на основании нормативно-технической документации: ТУ.

Дата выпуска не ранее 2017

При поставке Товара должны быть приложены оригиналы следующих документов: товарная накладная, паспорт.

Поставляемый Товар должен быть новым, в фирменной упаковке, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным, не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении.

Товар поставляется в упакованном виде  в соответствии с техническими условиями и в таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). Упаковка (тара) должна быть целой, сухой, не деформированной.

Товар хранился, транспортировался, разгружался согласно требованиям  завода-изготовителя.

На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

- Наименование Товара.

- Количество в упаковке.

- Товарный знак завода-изготовителя.

- Страна-производитель.

- Дата, месяц, год изготовления.

Обязательно наличие в паспорте и/или этикетке отметок о приемке Товара ВП МО и ОТК.

Обязательно наличие в паспорте и/или этикетке отметок о приемке Товара ОТК.