| №№ пп | Наименование товара | Срок поставки | Ед.изм. | Кол-во | Требования соответствия ГОСТ | Наличие сертификатов(+/-) | Гарант.обсл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Провод медный МФ-100 | По заявке, в течение 5 дней | м | 20000 | 2584-86 | + | - |

Общие сведения: Провод МФ – медный, фасонный, контактный провод, неизолированный, гибкий. Контактная поверхность провода гладкая, ровная, без трещин, закатов и расслоений. Провод поставляют бесстыковыми (без пайки и сварки) на всей строительной длине. Провод МФ-100 применяется в контактной сети электротранспорта. Медный фасонный провод МФ-100 обладает низким сопротивлением и способностью выдерживать высокие токовые нагрузки.

Основные характеристики:

. Контактный провод МФ 100 имеет сплошное сечение 100 мм2 и содержит два боковых продольных желобка. Желоба используются для плотного контакта провода и подвесной арматуры. Провод МФ 100 имеет форму круглого или овального сечения с уменьшением по высоте. Провода контактной сети ±сделаны из круглой или фасонной медной проволоки, имеющей два продольных углубления для контакта с зажимами токоприемника. Контактный провод из фасонного профиля применяют в контактных сетях для питания электрического транспорта: трамваев, троллейбусов и метро.

| Временное сопротивление разрыву провода МФ-100 при растяжении, не менее: 367,6 МПа относительное удлинение, не менее 4% |  |
| --- | --- |
| Удельное электрическое сопротивление, не более 0,0177 мОм.м Строительная длина на деревянном барабане 14Б по ГОСТ 5151: 1400-1900 Размеры контактного провода МФ-100, мм: А- 12,81±0,25 Н – 11.80 ±0,11 |  |