СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

| № лота | № п/п | ОКПД-2 | Наименование Товара | Основные технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) Товара | Возможность поставки эквивалентного Товара | Торговая марка, ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 27.32.13.111 | Кабель КГн 3х35+1х10 0,66кВ | Материал жилы; медные проволоки. Форма поперечного сечения жилы; круглая. Исполнение жил(ы); многопроволочные. Класс жилы по ГОСТ 22483 (IEC 60228); 5. Количество жил; 3+1. Сечение кабеля; 35 мм.. Изоляция; резина. Маркировка изоляции; цветовая. Скрутка; повивная. Оболочка; резина. Защитный покров; без защитного покрова. Наружная оболочка; резина. Климатическое исполнение; ХЛ категорий размещения 1-3. Минимальная температура эксплуатации, ºС; -60. Максимальная температура эксплуатации, ºС; 50. Относительная влажность воздуха (при +35ºС); 98%. Допустимый радиус изгиба при прокладке, не менее (наружных диаметров); 8. Допустимая рабочая температура нагрева жил, ºС; 75. Условия прокладки; внешний внутренний. Растягивающая нагрузка при прокладке, Н/мм²; 19,8. Класс пожарной опасности; О2.8.2.5.4. Номинальное переменное напряжение, кВ; 0,66. Номинальное постоянное напряжение, кВ; 1. Испытательное переменное напряжение, кВ; 2,5. Частота, Гц; 400. Электрическое сопротивление изоляции при температуре 20ºC, МОм*км, не менее; 50. Срок службы, не менее; 4 лет. | нет | ГОСТ 24334-2020 ТУ 16.К09-064-2004 | п.м. | 500 |
|  | 2. | 27.32.13.111 | Кабель КГн 3х50+1х25 0,66кВ | Материал жилы; медные проволоки. Форма поперечного сечения жилы; круглая. Исполнение жил(ы); многопроволочные. Класс жилы по ГОСТ 22483 (IEC 60228); 5. Количество жил; 3+1. Сечение кабеля; 35 мм.. Изоляция; резина. Маркировка изоляции; цветовая. Скрутка; повивная. Оболочка; резина. Защитный покров; без защитного покрова. Наружная оболочка; резина. Климатическое исполнение; ХЛ категорий размещения 1-3. Минимальная температура эксплуатации, ºС; -60. Максимальная температура эксплуатации, ºС; 50. Относительная влажность воздуха (при +35ºС); 98%. Допустимый радиус изгиба при прокладке, не менее (наружных диаметров); 8. Допустимая рабочая температура нагрева жил, ºС; 75. Условия прокладки; внешний внутренний. Растягивающая нагрузка при прокладке, Н/мм²; 19,8. Класс пожарной опасности; О2.8.2.5.4. Номинальное переменное напряжение, кВ; 0,66. Номинальное постоянное напряжение, кВ; 1. Испытательное переменное напряжение, кВ; 2,5. Частота, Гц; 400. Электрическое сопротивление изоляции при температуре 20ºC, МОм*км, не менее; 50. Срок службы, не менее; 4 лет. | нет | ГОСТ 24334-2020 ТУ 16.К09-064-2004 | п.м. | 500 |