| № п/п | Наименование товара | Технические и функциональные характеристики | Единица измерения показателя (при наличии) | Значения показателей |  |  | Количество, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение показателя, которое может изменяться |  | Значение показателя, которое не может изменяться |  |
|  |  |  |  | Минимальное значение показателя | Максимальное значение показателя |  |  |
| 1. | Кабель | Назначение |  |  |  | для передачи и распределения электрической энергии в стационарных устройствах на сетях с напряжением 1, 6, 10 кВ. Кабели могут использоваться в сетях постоянного напряжения значения в два с половиной раза больше, чем номинальное значение переменного напряжения. Не распространяют горение в пучке. | 500 м |
|  |  | Номинальное напряжение | В |  |  | 10 |  |
|  |  | Материал жил | - | - | - | Алюминий |  |
|  |  | Количество жил | шт. | - | - | 3 |  |
|  |  | Сечение жил | мм2 | - | - | 240 |  |
|  |  | Изоляция жил, поясная изоляция | - | - | - | Бумага пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом |  |
|  |  | Наружная изоляция | - | - | - | Защитный покров в виде шланга из поливинилхлоридного пластиката не поддерживающий горение |  |
|  |  | Оболочка | - | - | - | Алюминиевая |  |
|  |  | Соответствие стандарту |  |  |  | ГОСТ 18410-73 |  |
|  |  | Маркировка по ГОСТ |  |  |  | ААШНГ |  |

2. Общие требования:

Требования к качеству Товара

Поставляемый Товар должен быть изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара, требованиями производителя, и является новым и ранее не использованным. Дата изготовления – не ранее 2017 г .

Требования к упаковке, маркировке и транспортировке Товара:

В соответствии с ГОСТ 18690-2012 «Межгосударственный стандарт.Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.»
Намотка товара должна быть на барабанах завода- изготовителя одной длиной. Намотка на одном барабане нескольких кусков кабеля не допускается.

Требования  предоставления гарантии качества Товара:

В соответствии с ГОСТ 18410-73 «Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией» гарантийный срок эксплуатации кабеля - 4,5 лет. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабеля в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления. Гарантийный срок от производителя не менее 18 месяцев. Гарантия Поставщика не менее гарантии Производителя.

При поставке  Поставщик передает Заказчику сертификаты соответствия, декларацию соответствия, выданные уполномоченными организациями, паспорта качества или иные документы, подтверждающие качество Товара. Отсутствие документа, подтверждающего качество Товара, дает заказчику право считать поставку не произведенной.