Техническое задание

1. Объект закупки:

Поставка материалов для выполнения ремонтных работ по замене кабельных линий системы судейства Дворца спорта "Мегаспорт"

2. Краткие характеристики поставляемых товаров:

Поставка материалов для выполнения ремонтных работ по замене кабельных линий системы судейства Дворца спорта "Мегаспорт".

3.	Количество поставляемого товара для каждой позиции и
вида, номенклатуры или ассортимента:

| N п/п | Наименование, функциональные и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во | Соответствие действующим стандартам и нормативно-технической документации | Гарантийный срок | Срок службы товара | Срок годности | Остаточный срок годности на момент поставки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 8 волокон, плотное буферное покрытие, внутренний/внешний (-40C ~ +70), HFFR(безгалогенный огнестойкий компаунд) Тип оптического волокна: 9/125; Изоляция волокна: плотное буферное покрытие Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующие упрочняющие арамидные нити Силовой элемент: диэлектрический пруток, центральный элемент Внешняя оболочка: огнестойкий малодымный безгалогенный компаунд (LSZH), устойчивый к воздействию УФ излучения Мин. радиус изгиба (монтаж): 132 мм Мин. радиус изгиба (эксплуатация): 66 мм Макс. растягивающее усилие (монтаж): 1500 Н Макс. растягивающее усилие (эксплуатация): 900 Н Раздавливающее усилие: 440 Н/см Ударопрочность: 3,0 Н*м Изгибоустойчивость: 300 циклов Диаметр волокна: 125 ± 1 мкм Диаметр по защитному покрытию: 242 ± 7 мкм Диаметр оболочки волокна 0,9 мм Температура хранения от -40°C до +70°C Кабель поставляется на катушке 2000 м и одним куском 600 м | м | 2600 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Патчкорд волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 2 волокна. Тип оптического волокна: 9/125; Длина не менее 285м Мин. радиус изгиба (монтаж): не более 132 мм Мин. радиус изгиба (эксплуатация): не более 66 мм Температура хранения от -40°C до +70°C • Соответствует требованиям стандартов TIA / EIA-604-10, Telcordia GR-326-CORE • Разъемы соответствуют требованиям пожарной безопасности UL 94V-0 • Стандарт пожарной безопасности IEC 60332-1 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кабель витая пара экранированная FTP (F/UTP), категория 5e, 4 пары 0,51мм (24 AWG), одножильный, экран - фольга катушка (катушка 500 м) Технические характеристики: Диаметр проводника (жилы): 0.51±0.002mm (24 AWG) Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 ± 0,02 мм Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,4 ± 0,2 мм Толщина внешней оболочки: 0,4 мм Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля Усилие на разрыв рипкорда: 10 кг Удлинение жилы: не менее 14% Диаметр дренажного провода: 0,5 мм Растягивающее усилие: 92 H Прочность на разрыв: 400 H Температура прокладки: -5°C – +50°C Рабочая температура: -20°C – +75°C Вес 1 км кабеля: 41,8 кг | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кабель силовой Ввг-Пнг-LS (3х1,5) одним куском. | м | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бокс оптический настенный на 8 SC (LC duplex) со сплайс пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров) Бокс на 8 симплексных проходных адаптеров SC или на 8 дуплексных проходных адаптеров LC Габариты: (шхвхг): 400 х 385 х 80 мм | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 4U, 278x600х450мм, металлическая передняя дверь с замком, две боковые панели Открывающаяся передняя стеклянная дверь с замком. • Угол открывания двери более 180°. • Установка двери как слева, так и справа. • Боковые панели на защелках (замки в комплекте). • 19" монтажный профиль (2 пары) • Горизонтальные монтажные профили (уголки для установки оборудования) • Кабельные щеточные вводы расположены в панелях пол и потолок. • Возможность установки вентилятора на панели-потолок. Допустимая статическая нагрузка: 40 кг Степень защиты: IP20 | шт. | 1 | ANSI/EIA; RS-310-D; IEC 297-2; DIN 41494 часть 1; DIN 41494 часть 7; GB/T3047.2-92. |  |  |  |  |  |
| 7 | Кросс бокс оптический 19" на 8 SC (LC duplex) со сплайс пластиной и КДЗС (без пигтейлов и проходных адаптеров) Технические характеристики: Габариты: 485х200х44 мм Количество вводимых кабелей: 4 Максимальное количество оптических портов: 8 (16 для LC duplex) Тип оптических портов: SC, LC duplex | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кросс-бокс оптический 19" на 16 SC (LC duplex) со сплайс пластиной и КДЗС (без пигтейлов и проходных адаптеров) Технические характеристики: Габариты: 485х200х44 мм Количество вводимых кабелей: 4 Максимальное количество оптических портов: 16 (32 для LC duplex) Тип оптических портов: SC, LC duplex | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Пигтейл LC 9/125 sm 1.5м LSZH | шт. | 80 | Telcordia, TIA/EIA/IEC, Стандарт пожарной безопасности IEC 60332-1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Проходной соединитель LC-LC duplex, SM (для одномодового кабеля), корпус пластмассовый (SC Adapter Simplex dimension) Адаптер DLC-DLC (duplex), полировка PC, SM (одномодовый), пластиковый Характеристики адаптеров соответствуют стандарту TIA/EIA 568-B.3 Технические характеристики: 1. Вносимые потери: 0.3 дБ 2. Температура хранения: -40°C - +80°C 3. Рабочая температура: -20°C - +70°C 4. Максимально допустимая влажность: 95% 5. Центрирующая втулка из циркониевой керамики. | шт. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | КДЗС-60 комплект деталей для защиты места сварки (60 мм) Гильза КДЗС трехкомпонентная: внешняя прозрачная термоусаживаемая оболочка из полиолефина внутренняя трубка из клея расплава на основе сэвилена армирующий металлический пруток Длина 60 мм | шт. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Труба гибкая гофрированная 16 мм из самозатухающего ПВХ-пластиката, лёгкая со стальной протяжкой, от -5C до +60С Технические характеристики: Степень защиты IP55 по ГОСТ 14254.96 (МЭК529.89) Прочность (сопротивление сжатию при 20°С) свыше 350 Н на 5 см лёгкая; Температура эксплуатации от -25°С до +60°С Нагревостойкость, тепло и огнестойкость соответствует ГОСТ Р 17675.87; не поддерживает горение, тест проволокой нагретой до 650°С Диэлектрическая прочность не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин) Сопротивление изоляции не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин) | м | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Патчкорд волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 1 волокно. Тип оптического волокна: 9/125; Длина 0.5м Мин. радиус изгиба (монтаж): не более 132 мм Мин. радиус изгиба (эксплуатация): не более 66 мм Температура хранения от -40°C до +70°C • Соответствует требованиям стандартов TIA / EIA-604-10, Telcordia GR-326-CORE • Разъемы соответствуют требованиям пожарной безопасности UL 94V-0 • Стандарт пожарной безопасности IEC 60332-1 | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Патчкорд волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 2 волокна. Тип оптического волокна: 9/125; Длина 0.5м Мин. радиус изгиба (монтаж): не более 132 мм Мин. радиус изгиба (эксплуатация): не более 66 мм Температура хранения от -40°C до +70°C • Соответствует требованиям стандартов TIA / EIA-604-10, Telcordia GR-326-CORE • Разъемы соответствуют требованиям пожарной безопасности UL 94V-0 • Стандарт пожарной безопасности IEC 60332-1 | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Патчкорд волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 2 волокна. Тип оптического волокна: 9/125; Длина 2м Мин. радиус изгиба (монтаж): не более 132 мм Мин. радиус изгиба (эксплуатация): не более 66 мм Температура хранения от -40°C до +70°C • Соответствует требованиям стандартов TIA / EIA-604-10, Telcordia GR-326-CORE • Разъемы соответствуют требованиям пожарной безопасности UL 94V-0 • Стандарт пожарной безопасности IEC 60332-1 | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Патчкорд волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 1 волокно. Тип оптического волокна: 9/125; Длина 2м Мин. радиус изгиба (монтаж): не более 132 мм Мин. радиус изгиба (эксплуатация): не более 66 мм Температура хранения от -40°C до +70°C • Соответствует требованиям стандартов TIA / EIA-604-10, Telcordia GR-326-CORE • Разъемы соответствуют требованиям пожарной безопасности UL 94V-0 • Стандарт пожарной безопасности IEC 60332-1 | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |

Место поставок товара: 125252, г.Москва, Ходынский бульвар, 3, Дворец спорта «Мегаспорт», склад Заказчика.

4. Сопутствующие  работы, услуги,  перечень,  сроки  выполнения,  требования  к выполнению:

4.1. Поставщик обязуется предоставить следующие услуги с поставкой материалов: доставка, погрузо-разгрузочные работы, уборка и вывоз упаковочного материала с территории Заказчика.

5. Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:

5.1. Поставщик обязан поставить товар согласно Техническому заданию Заказчика.

5.2. Все товары  должны быть оригинальными, новыми (не восстановленными), не бывшими в употреблении, в оригинальной упаковке от производителя, исключающей возможность порчи, утраты и/или повреждения поставляемой продукции в период её загрузки (разгрузки), транспортировки и хранения.

5.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТам, ОСТам, ТУ, а также подтверждаться сертификатами и/или паспортами на продукцию, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации данный вид товара подлежит сертификации. Сертификат и/или паспорт  предоставляется Заказчику  вместе с товарными накладными (форма №ТОРГ-12).

5.4. Привлечение субпоставщиков: допускается.

6.	Сроки поставки товара:

14 (Четырнадцать) календарных дней с даты заключения контракта.

7.	Порядок поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок
поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта:

Поставщик обязан поставить товар согласно настоящему техническому заданию и по условиям Контракта, в сроки, предусмотренные Контрактом.

Сдача и приемка товара согласно условиям Контракта.

Оплата Цены Контракта производится Заказчиком безналичным расчётом на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приёмки-передачи товара и товарных накладных (форма №ТОРГ-12) в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату Цены Контракта.

Авансирование не предусмотрено.

8.	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению
передачи товара:

При передаче товара Поставщик обязан передать Заказчику:

- акт приёмки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах;

- товарные накладные (форма №ТОРГ-12);

- счёт-фактуру;

- счёт.

Руководитель контрактной службы

ГБУ «Дворец спорта «Мегаспорт»							В.А.Маслов