Объем  Товара:   12 000   метров.  Товар  должен  поставляться  на деревянных барабанах одной строительной длиной не менее  4 000  метров.

1  Товар  должен  быть  упакован  в  фирменную  упаковку  производителя, которая должна обеспечивать сохранность Товара во время его перевозки;

2  Поставщик  предоставляет  на  товар  паспорт,  в  котором  должна  быть указана  информация  о  Товаре:  условное  обозначение  кабеля,  номер технических  условий,  длина  кабеля  в  метрах,  тип  оптического  волокна (далее  ОВ),  расцветка  и  распределение  оптических  волокон  в  модулях, расцветка   модулей,   коэффициенты   затухания   для   каждого   ОВ   на нормируемых длинах волн, показатель преломления ОВ, изготовители ОВ и кабеля, дата изготовления кабеля.

- Технические требования к поставляемому Товару:

Характеристика:

Допустимая растягивающая нагрузка не менее  1,5  кН

Допустимая раздавливающая нагрузка не менее  0,30  кН/см

Количество волокон не менее  48  шт

Количество оптических модулей не менее  6

Количество волокон в модуле не менее  8

Рабочая длина волны от  1310  нм до  1650  нм

Диаметр кабеля не более  9,7  мм

Вес кабеля не более  70  кг

Мин.радиус изгиба волоконно- оптического кабеля не менее  15  диаметров кабеля Рабочая температура от не выше -60°С до не ниже +70°С

Температура монтажа от не выше -30°С до не ниже +50°С

Транспортировка и хранение от не выше -60°С до не ниже+70

Волоконно- оптический кабель Срок службы оптического не менее  25  лет кабеля

Требования  безопасности:  при  обычных  условиях  его  использования, хранения, транспортировки и утилизации Товар должен быть безопасен для жизни,  здоровья  Заказчика,  окружающей  среды,